| 0416 |  |
| --- | --- |
| Soralinkki Oy Topinperäntie 98, 90820 Kello 13 0416-CPR-7013-01 |  |
| SFS-EN 13242: 2002+A1: 2007 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat kiviainekset KaM 0/16, Kalliokiviaines Suoritustasoilmoituksen (DoP) nro 03/2013 |  |
| Raekoko | 0/16 |
| Rakeisuus Tyyppirakeisuus | GA 85 mm %. 22 100 16 97. 8 69. 4 45. 2 31. 1 22. 0,063 7,8. |
| Raemuoto | FI40 |
| Kiintotiheys | 2,94 – 2,98 Mg/m3 |
| Vedenimeytyminen | 0,6 % |
| Hienoainespitoisuus | f9 |
| Iskunkestävyys | NPD |
| Koostumus | Emäksinen vulkaniitti kalliomurske |
| Jäädytys-sulatuskestävyys | Hyväksytty, WA 24 1 |